华天科技（昆山）电子有限公司

设备仪器验收Check sheet

设备名称: 打标机

|  | 检验项目 | 内容及标准 | 验收结果 | 检验人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Checksheet A 开箱及安装调试 Checksheet A 开箱及安装调试 Checksheet A 开箱及安装调试 | 机台外包装有无破损，变形 | 机台外包装不可出现破损，所有包装敏感标签需张贴，以便于现场判定。 |  |  |  |
|  | 随机文件 | 检查文件应齐全，其应包含但不限于：设备操作说明书，设备预防保养说明书，设备异常处理说明书，设备电路管路图，设备封箱清单并附有电子档，设备备份硬盘（与机台内部使用的完全一样，可直接替换使用），并带硬盘更换使用说明。 |  |  |  |
|  | 机台备件 | 检查机台所有耗件及附属品需齐全不短缺，配备维修工具及量测工具一套。在确认本规格后，设备供应商应 提供一份关键备件的清单，清单需包括关键机台的原厂料号和描述。并且提供一份为装机准备的备用备件的清单。 |  |  |  |
|  | 机台外观 | 折箱后机台外观需保证完好，不可出现外观变形，零部件腐蚀，生锈，管路破损现象。 |  |  |  |
|  | 安装调试过程 | 机台在整个安装调试过程需以设备安全为主，不可出现违章操作，所有设备行程部件需调试至最佳状态。 |  |  |  |
|  | 机台水，电，气 | .检查设备机台的所有监控系统需保证正常，不可出现显示值与实际值差异问题； 2.整台设备，所有电，气标示需清晰，所有标示需与管路图一致； 3.华天采用3相380V/单相220V电压供应，如无法符合，请厂商自备变压器。 |  |  |  |
|  | 教育培训 | 供应商负责培训工程人员。 培训内容包含：设备基础操作，设备原理，设备安装及其调试，设备保养，设备电路查找维修。 |  |  |  |
|  | 急停装置正常 | 设备EMO需保证正常 |  |  |  |
|  | 设备硬件检查 | 所有设备硬件100%符合设备Config； |  |  |  |
|  | 设备制作材料 | 设备需满足Class 10000要求，设备整机零部件需保证不产尘。 |  |  |  |
|  | 二次配要求 | 1.厂商需要在设备入厂前一个月提供精确的厂务端需求并发给HT，包括机台的定位图，如有错误，损失厂商负责; 2.厂商需要告知机台上接厂务端系统的接口位置，包括机台子系统，操作维修空间及其他安全需求。 厂商需要准确告知机台各子系统和主系统的连接需求; 3. 针对设备所需各种动力供应部份的设计，需符合华天需求，具体请Follow附件一：华天科技二次配配置要求 |  |  |  |
|  | 操作系统 | 设备及附属设备需使用正版windows操作系统， |  |  |  |
|  | 电脑运行内存 | 运行内存不低于16G |  |  |  |
|  | 杀毒软件 | 设备及附属设备需配有正版杀毒软件 |  |  |  |
|  | 安全门 | 设备在作业过程中，当打开门时需有自动停止功能 |  |  |  |
|  | SECS/GEM | 设备需实现EAP联网，EAP建立时设备商需安排人力免费在线配合直致EAP测试成功，软硬件包含：EAP协议、RMS、FDC、CDS、Barcode(128type) reader，RFID reader(13.56MHz,型号Omron RFID如下：Amplifier unit : V640- HAM11-V3 ；CIDRW Head :V640-HS61 SECS/Gem参考华天标准，包含但不限于以下： E5 – SECS II E37 – HSMS E30 – GEM E40 – Process job E94 – Control job E87 – Carrier management Load stop E90 – Substrate trackingE84 – Carrier handoff with AMHS 解决方法： - 工作流程：手动放料到机台，扫码WaferID，EAP（GEM200）验证，回传验证结果。开始相机定位，试打左上和右下两颗，手动验证，没问题之后再继续工作。 - 不支持GEM300相关事宜。包括：E40和E94 - 如果设备出现报警，按照事件方式上传到EAP - 不需要支持RFID |  |  |  |
|  | 使用晶圆尺寸 | 8 & 12 兼容，采用紫外光打标，8&12自动切换，不需手动切换，电控切换。 |  |  |  |
|  | Log file | 设备所有操作信息需在Log file内查询到，包含但不限于以下： - 人员操作轨迹； - 详细记录每片产品作业实时相关信息，如Wafer Lot，作业各动作起止时间 机台alarm和warning信息。 3.Log可保存16年(配置1T空间硬盘保存)。 |  |  |  |
|  | 设备软件要求 | - 软件必须是原厂完成完整测试的版本； - 所有软件供应商需提供备份的磁盘； - 设备软件具有自动log out功能：可以设定时间，在设定时间内没有在界面上进行操作，软件需要自动退出登录权限，再需要界面操作必须先log in（此功能适用于软件OP/EE/PE/OEM所有权限）； - 设备软件需为最新版，在HT现场升级过的项目需确保新设备同步已更新。 - 机台报警区分warning和alarm功能，并有相应的报警机制，可设置区分事件等级。 - 机台所有Config/recipe设置需要有范围提示（min--max） - 非工程权限下EAP锁定，人员无法手动作业 |  |  |  |
|  | 设备保障 | 采购标准的机台或软件升级不可再向HT要求增加费用(免费时效设备验收后三年内)。 |  |  |  |
|  | ESD | 1设备内离子风机Decay time≤4seconds(from 1000K to 100V) 2.设备内离子风机Balance Voltage:≤±25V 3.设备表面面板需要是ESD材质，接地电阻小于1Ω，移动部件电阻小于1Ω，漏电电压小于0.3V 4.设备内接触产品的部件对地电阻小于1*10^9Ω |  |  |  |

核准:                                        审核:                                           制表:

华天科技（昆山）电子有限公司

设备仪器验收Check sheet

设备名称: 打标机

|  | 检验项目 | 内容及标准 | 验收结果 | 检验人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Check sheet B 工艺需求验收 Check sheet B 工艺需求验收 | 自动生成Mapping File功能 | 可根据参数生成一个与实际图形重合的虚拟包含die分布情况的wafer布置图并且可以观察到整面图 |  |  |  |
|  | UPH | 12寸GY067AT产品：3657*3059 5877颗Die 4个字符7Pcs/H； |  |  |  |
|  | Marking字形检查 | 数字或字母字高≥ 0.06mm字宽≥0.06mm字深≤0.015mm，字体完整，线条均匀无中断，清晰可见，无重影, 线宽15 um,打标字符在显示器上清晰可见 Mark相似度可以设定为公共参数，也可以单个机种自由设定 左右两个Mark可以使不同图形，分别管理比对 |  |  |  |
|  | Mapping识别 | 根据Mapping指定位置或区域进行打标作业，可以根据读取Map不同die打不同的字符。 两个都具备 解决方法： （1）支持EAP下发tsk格式的mapping图。 （2）支持根据参数生成mapping图。 （3）根据mapping图可以自由配置需要标刻的die |  |  |  |
|  | 打标情况稳定 | 调试OK后保持稳定，激光保持稳定，不可出现打标字体残缺、打深、打标偏移等异常 |  |  |  |
|  | 设备打标精度确认 | 重复定位精度≤10um |  |  |  |
|  | 真空检测功能 | 产品真空需满足80kpa以上，并且打标前有检测产品真空情况满足设定真空值后方可打标，作业中途时真空小于设定值时，需停止作业并报警。 |  |  |  |
|  | Marking位置公差检查 | 整片wafer上所打标的字符不能超出设定的范围，不能打到焊盘或线路上。一次定位后打标出来的第一颗和最后一颗上的mark的位置偏差≤±15um |  |  |  |
|  | 设备影像系统确认 | 根据现有的MARK点选取光源及CCD，影像系统能够升级，可对Mark点进行软件修复，已做到对异常mark的自我修复功能，如：Mark缺损，边缘锯齿等。 每次打标前需要抓取Mark点，并人员手动确认Mark情况开始打标。 解决方法： （1）按照《华天昆山HTM-3052打标机软件优化升级需求》一样处理。 |  |  |  |
|  | Marking后检查功能检查 | CCD对位时需弹出确认框，人员确认mark抓取情况，才能开始继续打标。单颗试打完毕后，须能将试打完的任意位置的单颗芯片直接移到CCD下以便观察打标状况，并根据偏差作出调整，整版无需再次CCD对位，若有再次对位，需对比两次坐标差异，若差异超过5um/1°则报警提示无法作业。 |  |  |  |
|  | 条形码功能检测 | 软件具备识别条形码功能 |  |  |  |
|  | 设备打标偏移差补偿功能 | 设备软件或硬件需具备Offset功能，以解决Wafer上不规则的打标偏移现象 |  |  |  |
|  | 打流水码功能 | 即根据产品芯片的数量，机器可根据设定打出流水字符； 列如：00001~99999 可自由设定字符数量，如字符位数超出现有设定位数则报警提示，无法作业。若超出字符位数，多余的流水码可自动加入字母进行重新排版，与场内现有机台同机种打标出来的字符号一致。并将场内其余4台机同步升级 2020年以后交货的机台，打标完成后可以手动导出流水码Map，TXT或EXL格式。 解决方法： - 将流水码导出为txt格式的文件。 - 超过99999字符数据后，可以用字符A代替首字符，可以自由配置替代字符。 |  |  |  |
|  | 打标偏移 | 试打2颗Die正常后，整版打标不会发生偏移现象； 若机台维修或保养导致有偏移现象，可以通过调试公共参数补偿所有，不需要单个程式调试 |  |  |  |
|  | 重复打标 | 不可出现重复打标问题 |  |  |  |
|  | 打标字体深度均匀性 | 单线条和交叉位置≤3um，且打标后同轴光和环形光显微镜下清晰可见 |  |  | 笔交叉和起始地方深度≤10um |
|  | 对位打标方式 | 支持正对位正打标，对位时晶圆有相应的两个mark点。 |  |  |  |
|  | 打标间距确认 | 能满足Ball间隔220um的打标需求 |  |  |  |
|  | 激光能量检测 | 机台提供激光能量测量仪器 解决方法：提供功率计，打一片，验证一次。 |  |  |  |
|  | 可编程自动找点作业功能 | CCD具备可调聚焦功能，对同一机种的产品无须再次调焦或改变光源强度就能连续作业 |  |  |  |

核准:                                        审核:                                           制表:

华天科技（昆山）电子有限公司

设备仪器验收Check sheet

设备名称：打标机

|  | 检验项目 | 内容及标准 | 验收结果 | 检验人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Check sheet C 稳定性验收 | 设备稼动率 | ≥97% |  |  |  |
|  | 设备故障率 | ≤2% 故障时间/总时间*100% |  |  |  |
|  | 设备MTBF | ≥168Hours |  |  |  |
|  | 电气部件 | 3个月内无破损现象，机台各个接口不可出现松动，接错及接触性不良的现象。EMO保持正常 |  |  |  |
|  | 硬件方面 | 3个月内机台所有硬件需保证运行正常无故障，如有故障，厂商负责免费对设备进行维修和硬件的提供。 |  |  |  |
|  | 控制系统 | 3个月内不会出现软件失控，及死机现象，操作面板失效异常。如有死机现象，厂商提供免费的系统改进或升级。 |  |  |  |
|  | 警报系统 | 机台警报系统需要保证正常且包含蜂鸣器及三色灯，四色灯意义： 红灯：报警 黄灯：待机 绿灯：正常生产 蓝灯：EAP生产中 |  |  |  |

核准:                                        审核:                                            制表:

华天科技（昆山）电子有限公司

设备仪器验收Check sheet

设备名称：打标机

|  | 检验项目 | 内容及标准 | 验收结果 | 检验人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Check sheet D 产品质量验收 | 生产产品质量 | 满足产品规格要求 |  |  |  |
|  | 设备工艺能力 | 设备在生产过程中主要参数稳定 |  |  |  |
|  | 信赖性要求 | 产品通过信赖性验证 |  |  |  |
|  | 防呆要求 | 程序选择具备提醒防呆功能，程序设定修改权限可分级别，程序可备份 |  |  |  |
|  | 设备夹具 | 未发生设备夹具所导致裂片 |  |  |  |

核准:                                        审核:                                            制表:

华天科技（昆山）电子有限公司

设备仪器验收Check sheet

设备名称：打标机

|  | 检验项目 | 内容及标准 | 验收结果 | 检验人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Check sheet E 生产操作 | 站姿作业 | 工作台高度：850mm±10mm |  |  |  |
|  | 噪声影响 | 85db以下 |  |  |  |
|  | 人机交互界面 | 人机交互，各个过程有醒目提示及帮助信息；界面操作灵敏、准确、方便 |  |  |  |

核准:                                        审核:                                            制表: