| 成都莱普科技事业部项目流程管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定制产品-技术方案评审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 晶圆激光标刻机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号 | Y260410031 |  |  |  | 评审时间 |  | 2026/04/21 |  |
| 项目原理、详细技术指标、用途、特殊要求 |  | ALML002主要用于WaferID的标刻。设备具有自动定位、激光高精度自动扫描，适应芯片、器件的尺寸范围广，软件操作便捷等特点。该设备采用手动上下料，CCD自动定位，龙门架+XY十字直线电机平台的结构形式，结构稳定，设备可靠性高，精度高。 适应产品尺寸; 12寸. 激光器; LP. 激光器寿命; 大于50000小时. 激光输出波长; 355nm. 平均激光输出功率; 0W～15连续可调. 输出功率不稳定度; ＜3%. 激光脉冲频率; 0～600KHz连续可调；. 光斑尺寸; ≤15μm；（根据工艺需求调整）. 振镜扫描速度; 0~10000mm/s连续可调. 整机加工精度; ≤±50μm. 激光扫描精度; ≤±10μm. 连续工作时间; ≥24小时. F-θ透镜焦距; F=50mm. 激光扫描范围; 35×35mm. XY有效移动范围：; 500mm×500mm. XY移动精度; ≤±2μm. CCD相机视场范围; ≤5mm*5mm. CCD分辨率; ≥1200w. CCD定位精度; ≤±1μm. CCD单像素识别精度; ≤1μm*1μm. CCD单颗识别时间; 约500ms. 设备Up time; Up time（正常运行时间）≥92%（总时间-故障时间）/总时间×100%. MTBF（平均无故障运行时间）; ≥120小时. MTTR（平均故障修复时间）; ≤2小时. |
| 控制系统方案（原理、分析、计算、关键技术描述，技术难点的解决方法） |  | 莱普PCI卡控制激光器，矽瞻CCD抓取定位，定位全部完成后进行单独进行WaferID打标。 |  |  |  |  |  |  |
| 电气自动化系统方案（原理、分析、计算、关键技术描述，技术难点的解决方法） |  | 380V交流电进线，DC24V辅助电源控制，固高运动控制卡控制伺服运动，矽瞻CCD抓取定位。 |  |  |  |  |  |  |
| 机械设计方案（原理、分析、计算、关键技术描述，技术难点的解决方法） |  | 原理:采用 XY 轴高精度直线电机平台配合小视野相机进行高精度抓取Notch点定位产品位置和角度，产品采用12寸陶瓷吸盘吸附并配备半开放氮气腔室。↔关键技术:整机加工精度 50um。技术难点的解决方法:采用高精度组件提高设备加工精度，如直线电机重复定位精度 3um、直线度 5um，相机分辨率 1um，陶瓷吸盘平面度 10um 等。 |  |  |  |  |  |  |
| 软件系统方案（原理、分析、计算、关键技术描述，技术难点的解决方法） |  | 软件采用Qt5做整体应用界面，先针对运行运行逻辑进行模块分类，再进行整个运行逻辑整合。最后达到运行状态。 通讯协议： SECS/GEM 。 |  |  |  |  |  |  |
| 激光、光学系统方案（原理、分析、计算、关键技术描述，技术难点的解决方法） |  | 采用常规打标机光路方案，在振镜安装处额外加固，透镜采用远心光学镜头，振镜采用进口振镜保证设备稳定性。 |  |  |  |  |  |  |
| 工艺方案（设备的装配工艺方案，电气走线方案，后期运输和拆分考虑） |  | 振镜线路防干扰装配：与动力线分开布线，长度适宜，加装磁环； 各部件，各线路标识完整，清晰； 航空插头的使用，航空插头可靠焊接。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术风险评估及应对方法 |  | 产品工艺正在调整中，可能会导致运行阻塞，相机识别不到Notch。 |  |  |  |  |  |  |
| 降能/有害物料测试&处理/人员安全防护 |  | 采用封闭机柜，防止设备运行过程中机械伤人，观察窗口用有机玻璃，防止激光刺眼。 |  |  |  |  |  |  |
| 评审结论 |  | □修改方案 执行方案 |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  | 项目负责人 |  |  | 分管副总 |  |  |