| 成都莱普科技事业部项目流程管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定制产品-设计评审表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 高精度激光表面处理设备 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号 | Y260410031 |  |  |  | 评审日期 | 2026/04/27 |  |
| 项目详细技术指标 |  |  | 适应产品尺寸; 12寸. 激光器; 光谱物理. 激光器寿命; 大于50000小时. 激光输出波长; 355nm. 平均激光输出功率; 0W～15连续可调. 输出功率不稳定度; ＜3%. 激光脉冲频率; 0～600KHz连续可调. 光斑尺寸; ≤15μm；（根据工艺需求调整）. 振镜扫描速度; 0~10000mm/s连续可调. 整机加工精度; ≤±50μm. 激光扫描精度; ≤±10μm. 连续工作时间; ≥24小时. F-θ透镜焦距; F=70mm. 激光扫描范围; 35×35mm. XY有效移动范围：; 500mm×500mm. XY移动精度; ≤±2μm. CCD相机视场范围; ≤5mm*5mm. CCD分辨率; ≥1200w. CCD定位精度; ≤±1μm. CCD单像素识别精度; ≤1μm*1μm. CCD单颗识别时间; 约500ms. 设备Up time; Up time（正常运行时间）≥92%（总时间-故障时间）/总时间×100%. MTBF（平均无故障运行时间）; ≥120小时. MTTR（平均故障修复时间）; ≤2小时. |
| 电气系统原理图，接线图，元器件表，支持数据 |  |  | 资料为电子档，评审记录见附件会议纪要。 |  |  |  |  |
| 机械结构装配图，零件图，加工件表，标准件表。企业标准执行情况 |  |  | 资料为电子档，评审记录见附件会议纪要。重点如下所示： （1）增加3个传感器，检测晶圆是否偏出平台外， （2）增加平台底部光源，用于背光检测。 （3）降低支撑电缸的高度。 |  |  |  |  |
| 软件界面说明，软件架构说明，软件实现功能列表，软件代码。 |  |  | - 可以进行Recipe各个参数的增删改查。 - 可以进行在线，离线，维护的随时切换。 - 可以进行电缸的单独移动。 - 可以进行轴IO单独运行和测试。 （5）支持Gem300的全网络覆盖。 |  |  |  |  |
| 激光及光学光路图，光学件图纸，标准件BOM，相关数据 |  |  | 资料为电子档，评审记录见附件会议纪要。 |  |  |  |  |
| 加工工艺参数，满足工艺要求需要的硬件。在其他机台上的试样结果。 |  |  | 激光器：光谱物理 光斑直径：15UM 焦距：产品上焦距29.4mm 字体宽：0.812 字体高：1.624 字体：M12的SEMI字体 功率：6.1W 试样结果：此次样品已按客户要求制样，工艺效果满足客户需求。 |  |  |  |  |
| 制造工艺方案，制造的难点，对工具、工装的需求，后期售后服务的便利性。 |  |  | 电气安装板在机柜内的位置为便于装配的设计，结构&电气部件按图纸进行装配； 振镜，CCD装配需确保垂直度。 |  |  |  |  |
| 产品的安全防护点，耗能分析 |  |  | 机台安全警报及动作互锁，激光防护设计，安全提示标识，配备激光防护镜。 |  |  |  |  |
| 后期有可能涉及到的更改 |  |  | 需要根据产品型号，增加不同的Recipe。 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 分管副总 |  |  |  |